|  | О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й П Р О Е К Т Н О – И З Ы С К А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т « Я К У Т П Р О Е К Т » |
| --- | --- |

БОЛЬШОЙ НИМНЫР

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД АЛДАН»

(п. БОЛЬШОЙ НИМНЫР)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР: МК № 29

г.Якутск – 2010г

|  | О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й П Р О Е К Т Н О – И З Ы С К А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т « Я К У Т П Р О Е К Т » |
| --- | --- |

БОЛЬШОЙ НИМНЫР

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД АЛДАН»

(п. БОЛЬШОЙ НИМНЫР)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЗАКАЗЧИК: Администрация МО «Город Алдан» РС(Я)

(Муниципальный контракт № 29 от 22 октября 2009г).

ШИФР: МК № 29

Генеральный директор						 И.С. Андросов

Гл. архитектор института						 И.И. Шишигин

Гл. архитектор проекта					     Ю.И. Холмогоров

Нач. отдела генеральных планов и дорог			 М.В. Алексеев

г.Якутск – 2010г

Состав авторского коллектива

| Руководители коллектива: |  |
| --- | --- |
| Шишигин И.И. | главный архитектор института |
| Алексеев М.В. | начальник отдела генеральных планов и дорог |
| Холмогоров Ю.И. | главный архитектор проекта |
| Архитектурно - планировочные решения, транспорт, социально - экономические условия | Холмогоров Ю.И., Алексеев М.В., Алексеева И.Д., Сергучев В.И., |
| при участии: |  |
| Инженерное оборудование | Попов В.А., Роганов Н.И., Иванова М.О., Александров Н.Н., Тирская Е.Ю., Захарова Д.Н., Коркин И.Н., Васильев В.А. |
| Экология | Махутова М.Ч. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД АЛДАН» (с.БОЛЬШОЙ НИМНЫР)

(Пояснительная записка. Графические материалы)

| №№ п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка | А4 |  |  |
| 2 | Схема положения с.Б.Нимныр в системе расселения Алданского улуса | М 1:25 000 |  |  |
| 3 | Карта (план) населенного пункта с.Большой Нимныр МО «Город Алдан» | б/м |  |  |
| 4 | План современного использования территории (Опорный план) | М 1:2000 |  |  |
| 5 | Схема комплексной оценки территории | М 1:2000 |  |  |
| 6 | Генеральный план совмещенный с проектом планировки (Основной чертеж) | М 1:2000 |  |  |
| 7 | План красных линий | М 1:2000 |  |  |
| 8 | Схема транспортной инфраструктуры | М 1:2000 |  |  |
| 9 | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории | М 1:2000 |  |  |
| 10 | Схема водоснабжения и канализации | М 1:2000 |  |  |
| 11 | Схема теплоснабжения | М 1:2000 |  |  |
| 12 | Схема газоснабжения | М 1:2000 |  |  |
| 13 | Схема электроснабжения | М 1:2000 |  |  |
| 14 | Схема объектов связи | М 1:2000 |  |  |
| 15 | Альбом графических материалов | А3 |  |  |
| 16 | Компьютерная версия проекта | CD |  | компакт-диск |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД АЛДАН» (с.БОЛЬШОЙ НИМНЫР).	7

2.	ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	8

2.1.	Климат	8

2.2.	Инженерно – геологические условия	9

3.	ТЕРРИТОРИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАЛАНС	10

3.1.	Сводные данные о современном использовании земель	10

3.2.	Земельный баланс с.Большой Нимныр на расчетный срок – 2025 г.	12

4.	НАСЕЛЕНИЕ	14

4.1.	Социально-демографический состав и занятость населения	14

4.2.	Прогноз численности населения с.Большой Нимныр до 2025 г.	15

5.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	21

5.1.	Расчет жилой застройки с.Большой Нимныр	22

6.	ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	25

6.1.	Современная состояние поселка.	25

6.2.	Принципиальные решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры поселка	26

7.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	28

7.1.	Учреждения обслуживания населения	28

8.	ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ	30

8.1.	Внешний транспорт	30

8.2.	Улично-дорожная сеть	30

9.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	32

9.1.	Охрана воздушного бассейна	33

9.2.	Охрана и рациональное использование водных ресурсов	36

9.3.	Охрана земельного фонда. Инженерная защита территории	40

9.4.	Охрана почв.	41

9.5.	Защита от шума и вибрации	42

9.6.	Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений.	42

9.7.	Радиационная безопасность.	43

9.8.	Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания.	43

9.9.	Организация санитарно-защитных зон.	45

10.	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	46

10.1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	46

10.2.	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	54

10.3.	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	60

10.4.	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	63

10.5.	СВЯЗЬ	65

11.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	67

12.	ДОКУМЕНТАЦИЯ	71

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план совмещенный с проектом планировки территории МО «Город Алдан» с.Большой Нимныр Алданского района РС(Я) разработан по заказу Администрации МО «Город Алдан» на основании Муниципального контракта № 29 от 22 октября 2009г. между Главой МО «Город Алдан» и ОАО РПИИ «Якутпроект».

«Генеральный план совмещенный с проектом планировки территории МО «Город Алдан» (с.Большой Нимныр)» разработан на период до 2025г. (расчетный срок) с выделением 1 очереди до 2015 года. По прогнозным расчетам, учитывающим темпы социально-экономического развития улуса, принята проектная численность населения с.Большой Нимныр к 2025 г. – 600 человек.

Разработка проекта Генерального плана совмещенного с проектом планировки территории МО «Город Алдан» (с.Большой Нимныр) выполнена авторским коллективом отдела генеральных планов, инженерного и электротехнического отделов ОАО РПИИ «Якутпроект».

Документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления. «Генеральный план совмещенный с проектом планировки территории МО «Город Алдан» должен стать основным для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры поселков, сохранения и развития территорий природного комплекса. Он является основой для разработки программ по реконструкции жилых и реорганизации производственных территорий, развития общественных, деловых и культурных функций поселка и комплексного благоустройства.

Основные положения проекта границ (черты) с.Большой Нимныр («Землеустроительное дело по установлению черты населенного пункта с.Большой Нимныр», МО «Город Алдан», Алданский район, Республика Саха (Якутия)) разработаны ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+», на основании государственного контракта № 6-06-02 от 15.03.06г. Проект границ (черты) не противоречат общей градостроительной идее Генерального плана совмещенного с проектом планировки территории, приняты и учтены ОАО «Якутпроект» при разработке проекта границ (черты) с.Большой Нимныр в составе Генерального плана совмещенного с проектом планировки территории МО «г.Алдан» (с.Большой Нимныр).

# СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СОВМЕЩЕННОГО С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД АЛДАН» (с.БОЛЬШОЙ НИМНЫР).

Генеральный план поселения является документом территориального планирования муниципального образования, определяющим планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Градостроительная деятельность регулируется «Градостроительным кодексом Российской Федерации», федеральным законом № 191-ФЗ, принятым Госдумой 22 декабря 2004 года.

Градостроительным кодексом определены содержание, подготовка, утверждение и согласование проекта генерального плана.

«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003» определяет основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов для разработки градостроительной документации.

Заказчиком градостроительной документации представлена исходная информация по состоянию территории, населению, жилищному фонду, объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения, транспортной инфраструктуре, инженерной инфраструктуре и благоустройству территории, ритуальному обслуживанию населения, охране природы и рациональному природопользованию.

Сбор исходных данных осуществлялся по формам (анкетам, таблицам), а также по статистическим данным. Основные положения концепции генерального плана основываются на данных «Паспорта социально-экономического развития муниципального образования «Город Алдан» по состоянию на 01.01.2009 г.

Заказчиком – Администрацией МО «Город Алдан» представлены:

- Картографический материал (масштаб 1:2000).

- «Землеустроительное дело» с.Большой Нимныр», МО «Город Алдан» РС(Я), ООО «НПАП Меридиан+, г.Москва 2006 г.

- Паспорт социально–экономического развития МО «Город Алдан» по состоянию на 1 января 2009 г.

- Программа социально–экономического развития МО «Алданский район» 2007-2011 гг.

# ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## Климат

Климат с.Большой Нимныр резко континентален. Зима продолжительная 6-8 месяцев с устойчивыми сильными морозами, абсолютный минимум за 2009-2010 г.г. составил -43,0 °С.

Лето короткое 2-2,5 месяца теплое. В отдельные дни температура воздуха может подниматься до +34°С, но ночи всегда прохладные, ночные заморозки возможны в течение всего лета.

Весна и осень очень короткие. Годовое количество осадков незначительное. В холодное время осадков крайне мало, в теплый период их выпадает в 4-5 раз больше. Типичная малая мощность снежного покрова. Вегетационный период в среднем продолжается 100-120 дней.

Село расположено на деградирующей вечной мерзлоте, поэтому средняя годовая температура почвы на всех глубинах ниже 0°С. На глубинах 20-40 см положительные температуры держатся с мая по октябрь.

Для оценки климатических факторов при разработке генерального плана принята среднегодовая роза повторяемости ветров по направлениям (по метеостанции г. Алдана).

Преобладающими ветрами как в годовом ходе, так и в теплый период, являются юго – западные ветры. В теплый период наблюдается некоторое увеличение северных и северо – восточных ветров.

Абсолютная влажность воздуха прямо пропорциональна ходу температуры воздуха. Относительная влажность выше в холодный период года.

Осадков за год в среднем выпадает 580 мм, причем за теплый период года их выпадает 489 мм, за холодный период всего 91 мм, что свидетельствует о малом снежном покрове, дней с метелью в году 33. Число дней с туманом в году 19, за теплый период бывает 14. Дней с туманами и за холодный период всего 5 дней. В среднем в году скорость ветра 3,5 м/сек.

## Инженерно – геологические условия

Территория села Большой Нимныр в инженерно – геологическом отношении изучена очень мало. Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится поселок, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

С точки зрения природных условий строительные планировочные особенности городской территории определяются:

1. Пересеченным рельефом;

2. Наличием в долине реки Большой Нимныр;

# ТЕРРИТОРИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Село Большой Нимныр находится в юго-западной части Алданского района, в 75 км к югу от города Алдан, на правом берегу реки Большой Нимныр, в месте пересечения ее с федеральной автодорогой М-56.

Территория села Большой Нимныр в административных границах утверждена Алданским городским Советом депутатов Алданского района РС(Я), на основании Решения №10-3 «Об утверждении проекта границы (сельской черты) населенного пункта с.Б.Нимныр» от 10 июля 2006 года. Общая площадь населенного пункта составляет 475,84 га., протяженность границы – 8808,59 м.

## Сводные данные о современном использовании земель

Описание проектируемых границ населенного пункта с.Б.Нимныр МО «Город Алдан» Алданского района РС(Я).

Исходная северо-западная точка границы населенного пункта находится на левом берегу ручья Малый Аян, к северу-востоку от его устья, в 428 м к юго-востоку от пикетного столба 201 км +пк.2 железной дороги г.Нерюнгри-г.Томмот, в 495 м к юго-востоку от центра железнодорожного моста через ручей и в 2166 м к северу-западу от центра моста на автодороге М-56 через р.Большой Нимныр.

От северо-западной точки граница проходит 2491,7м на восток, пересекая федеральную автодорогу М-56 и зимник с.Б.Нимныр – к-з им.Кирова до северо-восточной точки границы, расположенной к востоку от федеральной автодороги М-56 и к северу-востоку от электроподстанции, затем граница населенного пункта поворачивает на юг, проходит 1894,3м вниз по склону горы, пересекая реку Большой Нимныр к востоку от моста на автодороге М-56 и выходит на юго-восточную точку границы, расположенную на левом берегу р.Б.Нимныр, восточнее федеральной автодороги М-56.

От юго-восточной точки граница поворачивает на запад и идет 2515,9м. вдоль левого берега реки Большой Нимныр, пересекает федеральную автодорогу М-56, линию электропередач и выходит на юго-западную точку границы, расположенную к югу от реки Большой Нимныр, юго-восточнее устья р.Малый Аян, к северо-востоку от скалы останца. Далее граница поворачивает на север, проходит 1906,7м вниз по склону горы, пересекает реку Большой Нимныр и возвращается в исходную северо-западную точку.

Земельный баланс села Большой Нимныр

Статданные по земельному балансу приведены из паспорта социально-экономического развития Администрации МО «Город Алдан» по состоянию на 01.01.2009 г.

| Наименование показателей | На 01.01.2009г. |
| --- | --- |
| Общая площадь земель, тыс.га | 176 |
| Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – всего, тыс.га | 2,209 |
| в том числе: |  |
| пашни |  |
| залежи |  |
| многолетние насаждения |  |
| сенокосы |  |
| пастбища |  |
| из сельскохозяйственных угодий земли: |  |
| предприятий общественного сектора |  |
| крестьянских хозяйств и родовых общин |  |
| личных подворий | 0,285 |
| Количество землевладельцев, всего | 5755 |
| Земли населенных пунктов | 3,39 |
| Земли предприятий промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения | 2,043 |
| Земли особо охраняемых территорий |  |
| Земли лесного фонда | 165,465 |
| Земли водного фонда | 0,195 |
| Земли запаса | 2,698 |

Современное использование территорий принято на момент проведенного обследования – декабрь 2009г.

## Земельный баланс с.Большой Нимныр на расчетный срок – 2025 г.

| Наименование показателей | На 01.01.2009 | На расчетный срок - 2025г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь населенного пункта | 475,84 | 475,84 |
| в том числе: |  |  |
| площадь застроенной части | 9,88 | 16,21 |
| земли лесного фонда | 427,34 | 427,34 |
| количество земельных участков ИЖС |  |  |

Настоящий земельный баланс составлен в границах условного обмера чертежа генплана с.Большой Нимныр. Сводные данные об использовании земель дают общее, сугубо ориентировочное представление об изменении использования земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока – 2025 г.

Площадь населенного пункта в границах обмера составляет 475,84 га.

К концу расчетного срока доля селитебных территорий в границах обмера чертежа увеличится, в основном за счет добавления территорий жилой застройки, улиц и проездов.

Проектом предусматривается следующее изменение территорий жилой застройки:

- уменьшение доли индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками с 2,32 до 1,30 га;

- увеличение доли многоквартирной жилой застройки с 2,61 до 5,18 га.

- добавление блокированной 1-2 этажной жилой застройки до 1,49 га.

В целом, территории жилой застройки в границах обмера чертежа на расчетный срок, по сравнению с исходным годом 2009 г., становятся больше на 3,04 га. Плотность жилой застройки на расчетный срок многоквартирной застройки 2040 м2/га, жилых территорий блокированной застройки 2574 м2/га.

Предусматривается небольшое увеличение территорий, занимаемых общественной застройкой с 1,13 до 2,38 га, организация рекреационной зоны включает увеличение озелененных территорий до 0,57 га.

В сводном виде данные об изменении использования земель (баланс территорий в границах обсчета проекта) в период расчетного срока представлены ниже, в таблице.

Распределение земельного фонда по проекту с.Большой Нимныр

| № пп | Наименование земель | Территория (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.09 | на расч. срок. 2025 |
| 1 | Земли застройки | 12,89 | 16,21 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | жилых зон | 4,93 | 7,97 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - многоквартирная застройка | 2,61 | 5,18 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | 2,32 | 1,30 |
|  | - блокированная 1-2 этажная застройка | - | 1,49 |
|  | общественных зон | 1,13 | 2,38 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - территории общественного назначения | 0,73 | 0,98 |
|  | - территории оздоровительных учреждений | 0,05 | 0,20 |
|  | - территории учебных заведений | 0,35 | 1,20 |
|  | производственных зон | 0,94 | 1,07 |
|  | коммунально-складских зон | 2,88 | 4,79 |
|  | земли под дорогами | 3,01 | 3,55 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения (луга) | 2,21 | 2,21 |
| 3 | Земли под ЛЭП | 11,73 | 11,73 |
| 5 | Лесные земли (леса, кусты) | 427,34 | 427,34 |
| 6 | Рекреационные зоны (сквер и ПКиО) | - | 0,57 |
| 7 | Прочие земли | 21,67 | 14,23 |
|  | Итого земель в границах (черте) поселка | 475,84 | 475,84 |

# НАСЕЛЕНИЕ

## Социально-демографический состав и занятость населения

Статданные по населению приведены по паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Город Алдан» по состоянию на 01.01.2009 г.

Население п.Большой Нимныр

| № |  | на 01.01.2009г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения, всего | 451 |
|  | мужчин | 221 |
|  | женщин | 230 |
| 2 | Численность детей | 116 |
|  | из них от 0-6 лет | 39 |
|  | от 7-16 лет | 77 |
| 3 | Число родившихся за год | 1 |
| 4 | Число умерших за год | 2 |
|  | из них в возрасте до 1 года |  |
| 5 | Число прибывших – всего | 8 |
|  | в т.ч. имеющих статус беженцев |  |
| 6 | Число выбывших | 18 |
| 7 | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 294 |
| 8 | Численность занятых в народном хозяйстве | 102 |
|  | из них занятых в государственном секторе экономики |  |
| 9 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 12 |
| 10 | Занятые в домашнем хозяйстве |  |
| 11 | Численность официально зарегистрированных безработных |  |
| 12 | Количество пенсионеров | 68 |
|  | из них работающие | 12 |
| 13 | Средний размер пенсии, руб. |  |
| 14 | Количество инвалидов | 4 |
|  | из них работающие |  |
| 15 | Количество семей | 146 |
|  | из них малоимущих семей | 7 |
|  | в них человек | 25 |
| 16 | Число семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий на конец года | 14 |

Состав населения с.Большой Нимныр в 2009г.

(среднегодовая численность)

| Возрастные группы | Человек | % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| Постоянное население | 451 | 100% |
| мужчины | 221 | 49% |
| женщины | 230 | 51% |
| дети | 116 | 26% |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 294 | 65% |
| Занятые в народном хозяйстве | 102 | 23% |
| Пенсионеры всего | 68 | 15% |
| Работающие пенсионеры | 12 | 3% |
| Инвалиды всего | 4 | 1% |
| Работающие инвалиды | 0 | 0% |
| Общее количество семей | 146 | 3,0 чел.* |

Источник:  Данные Администрации МО «Город Алдан»

* - Коэффициент. семейности – 3,09 чел

## Прогноз численности населения с.Большой Нимныр до 2025 г.

Проектная численность населения является основой для определения важнейших градостроительных параметров развития села. Оценка прогнозной численности населения с.Большой Нимныр выполнена в двух вариантах: методом прогноза естественного прироста населения и методом трудового баланса.

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен по двум вариантам расчета численности населения на 1 очередь строительства на перспективу 5 лет (2010-2015 годы) до 2015 года и на расчетный срок 10 лет (2015-2025 г.г.) до 2025 г.

Вариант 1 основан на методе естественного прироста с учетом прибывших извне (промышленное производство, инвестиции). Источником формирования населения населенного пункта на перспективу является естественный рост населения.

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен на расчетный срок 15 лет (2010-2025 гг.) и учитывает динамику численности населения за 2009 года.

Естественная убыль составляет в среднем -1 человек в год, миграционная убыль -10 чел/год. Итого общая убыль населения за два года составил примерно -11 человек.

Динамика численности и основных демографических показателей населения с.Большой Нимныр, чел.

|  | 2009г. |
| --- | --- |
| Численность на конец года | 451 |
| Родилось | 1 |
| Умерло | 2 |
| Прибыло | 8 |
| Выбыло | 18 |
| Естественная убыль | -1 |
| Миграционная убыль | -10 |
| Общая убыль населения | -11 |

Источник: данные Паспорт социально-экономического развития МО «Город Алдан» Данные текущей статистики ТО ФС ГС по РС(Я)

Данный вариант расчета инерционный, базирующийся на сложившихся темпах изменения численности населения. По прогнозным расчетам, учитывающим динамику естественного и миграционного движения населения, численность жителей с.Большой Нимныр достигнет к расчетному 2025 году - 275 человек.

Таким образом, проектная численность населения на расчетный срок - 2025 г. составит 275 человек (451 чел.) -11 чел/год. На 1 очередь численность населения составит 385 чел.

| 2009г. | 2015г. | 2020г. |
| --- | --- | --- |
| 451 | 385 | 275 |

Вариант 2 – рассчитан методом трудового баланса. Источником формирования населения является градообразующая группа населения.

Удельный вес градообразующей группы на расчетный срок принят на основе численности занятых в экономике наслега (паспорт социально-экономического развития МО «Город Алдан») и материалов «Схемы территориального планирования РС(Я) и программ социально-экономического развития Алданского района».

Пространственная организация экономики – одна из основных составляющих задач территориального планирования. В соответствии с задачами, поставленными Минрегионом и идеологией разработки схемы, определены зоны опережающего развития Республики Саха (Якутия).

Одной из программ определяющей точку роста, задающим вектором развития РС(Я), является «Комплексное развитие Южной Якутии». Создается Якутский центр газодобычи. Предприятия «Газпрома» сосредоточатся в Алданском районе, в г.Алдане планируется размещение завода синтетических моторных масел, планируется параллельно ВСТО проложить газопровод и газифицировать населенные пункты Алданского района.

Учитывая географическое положение с.Б.Нимныр в зоне освоения прилегающих территорий ж/д. линии Беркакит-Томмот-Якутск, ВСТО и Федеральной а/д М-56 «Лена», а в ближайшем будущем газопровода, вдоль ВСТО, а так же ЛЭП ВЛ-220 кВ Южная Якутия - Центральная Якутия можно предположить рост производства и деловой активности, увеличение притока населения с.Б.Нимныр, что потребует расширения социальной инфраструктуры (строительство жилья и соцкультбыта) и территории для размещения промышленных, коммунально-складских предприятий, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Для строительства Канкунской ГЭС предлагается создание производственно-перевалочной базы в районе с.Б.Нимныр с соответствующим жилым поселком. Предусматривается также строительство подъездных автомобильных дорог к створу ГЭС и строительство линии электропередачи ВЛ-500 кВ Канкунская ГЭС – Алдан и ВЛ-500 кВ Канкунская ГЭС – Нерюнгри.

В районе с.Б.Нимныр ведется строительство магистральной линии ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Томмот - Майя с ПС-220 Томмот и ПС-220 Майя. Вахтовый поселок численностью 100 человек строящейся магистральной линии расположен в с.Б.Нимныр.

Расширение трубопроводной системы Восточная Сибирь – тихий океан (ВСТО) на участке км 2202, второй участок ВСТО в районе ж/д. разъезда Большой Нимныр и села Большой Нимныр в период строительства ВСТО предполагает площадки трубосборных бригад (ТСБ) и путеводных бригад (ПБ), разгрузки и складирования площадью 16 га, для строительства 46 км трубы.

Намечается строительство дополнительного комплекса Насыпо-перекачивающей станции №17А (НПС-17А). Площадка НПС-17А располагается севернее от федеральной автодороги М-56 от с.Б.Нимныр, планируемая численность персонала – 200 человек.

На основании вышеперечисленных факторов проектом предлагается увеличение градообразующей базы села на 120 человек.

Проектная численность населения реконструируемого поселения на расчетный период определяется по следующей формуле:

Существующая структура занятости

| № п/п | Наименование | Кол-во чел. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Н | Численность населения | 451 | 100,0 |
| A | Градообразующая группа | 79 | 18 |
| Б | Обслуживающая группа | 35 | 8 |
| В | Несамодеятельная группа | 337 | 74 |

Численность населения (Н), принятая за 100%, складывается из трех групп: градообразующей (А), обслуживающей (Б) и несамодеятельной (В).

Группы А и Б составляют трудоспособную часть населения:

- градообразующая включает трудящихся предприятий, организаций и учреждений градообразующего значения;

- обслуживающая включает трудящихся предприятий и учреждений обслуживания населения данного поселения.

H=(A*100)/(T-a-b-n+m-Б)

| № п/п | Показатели | Обозначение | Численность градообразующих кадров. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. |  |  | расч. срок |  |
|  |  |  | чел. | % | чел. |  | % |
| 1 | Численность градообразующих кадров | A | 79 | 18 | 198 |  | 33 |
| 2 | численность населения в трудоспособном возрасте | T | 294 | 65 | 390 |  | 65 |
| 3 | численность занятых в домашнем и личном хозяйстве в трудоспособном возрасте | a | 102 | 23 | 138 |  | 23 |
| 4 | численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства | b | 12 | 3 | 18 |  | 3 |
| 5 | численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте | n | 4 | 1 | 6 |  | 1 |
| 6 | численность работающих пенсионеров | m | 12 | 3 | 18 |  | 3 |
| 7 | численность обслуживающей группы населения | Б | 35 | 8 | 48 |  | 8 |
| 8 | Расчетная численность |  | 451 | 100 | 600 |  | 100 |

Н=(198*100%)/(65,0%-23,0%-3,0%-1,0%+3,0%-8,0%) = 600 чел.

Проектом принято увеличение численности градообразующих кадров на 120 человек. Удельный вес градообразующей группы увеличивается с 18 до 33 %.

Удельный вес отдельных контингентов населения, кроме градообразующей и обслуживающей группы, принят на основе сложившихся соотношений в настоящее время.

По прогнозному расчету, учитывающему увеличение численности градообразующей группы с 79 до 198 человек, численность жителей с.Большой Нимныр к расчетному сроку (2025 г.) достигнет 600 человек.

Методом интерполяции выведена численность населения на первую очередь (2015 г.), которая составит 507 человека.

Прогнозные расчеты численности населения с.Большой Нимныр по 2 вариантам, тыс. чел.

|  | 2009 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 451 | 385 | 275 |
| Вариант 2 | 451 | 507 | 600 |

Прогнозная численность населения на расчетный срок 2025 г. достигнет наибольшего значения по второму варианту и составит 600 чел.

Таким образом, рост населения можно предположить лишь при стабильном социально-экономическом развитии поселения, связанным прежде всего с развитием всего региона. Главным фактором формирования населения территории на перспективу, является увеличение численности работающих в области золотодобычи, лесная и деревообработка, транспортное обслуживание потребностей региона и автодороги М-56.

Проектом для расчетов характеристик пространственно-территориального роста поселения, жилищного фонда, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры принята численность населения по второму варианту – 600 человек.

# ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Город Алдан» статданные по жилищному фонду приведены на 01.01.2009г.

Жилищный фонд п.Большой Нимныр

| Наименование показателей | На 01.01.2009г. |
| --- | --- |
| Количество квартир, ед. | 110 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 110 |
| - ведомственная |  |
| - частная* |  |
| Кроме того, количество дачных участков на территории (ед) |  |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 4939,64 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 4939,64 |
| - ведомственная |  |
| - частная |  |
| Из нее жилая площадь, кв.м. | 2917,3 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 2917,3 |
| - ведомственная |  |
| - частная |  |
| Приватизированная площадь, кв.м. |  |
| - общая, кв.м. | 3101,16 |
| - жилая, кв.м. | 1831,55 |
| Техническое состояние зданий в % к общей площади |  |
| аварийное и ветхое | 48 |
| требует капитального ремонта | 7 |
| удовлетворительное | 45 |
| Количество проживающих, чел., всего: | 231 |
| в том числе: |  |
| в муниципальном жилищном фонде | 231 |
| в ведомственном жилищном фонде |  |
| в частном жилищном фонде |  |
| Количество дачных участков на территории, единиц |  |

* - дома частных владельцев

Современное состояние

По статданным на 01.01.2009г. в с.Большой Нимныр количество квартир – 110, в том числе в муниципальном и ведомственном фонде – 110.

Общая площадь жилого фонда составляет – 4939,64 м2, в котором проживают 231 чел, в том числе в муниципальном и  ведомственном фонде – 231 чел, (4939,64 м2) и в частных жилых домах - 0 чел.

Жилая обеспеченность составляет – 11,0 м2/чел.

## Расчет жилой застройки с.Большой Нимныр

На 1.01.2009 жилищный фонд поселка составлял 4939,64 м2 общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности составлял 11,0 м2/чел. Муниципальный и ведомственный жилой фонд составлял на отчетный период 100% (4939,64 м2).

Расчет показателей жилищного строительства

| Показатели | Ед.изм. | 2009г. | 2015г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 451 | 507 | 600 |
| Жилищный фонд – всего общей площади, | м2 | 4940 | 9126 | 14400 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - многоквартирная застройка | м2 % | 4940 100 | 8270 89 | 10565 73 |
| - блокированная 1-2 этажная застройка | « | 0 0 | 1036 11 | 3835 27 |
| Жилобеспеченность | м2/чел. | 11 | 18 | 24 |
| Убыль жилищного фонда | м2 | - | 995,1 | 1721,9 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | « | 4940 | 3944,9 | 2223,0 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов | « | - | 5181,1 | 6995,9 |
| Соотношение нового жилищного строительства по типам домов | м2 % |  | 5181,1 100 | 6995,9 100 |
| - многоквартирная застройка | м2 % | - | 4144,9 80 | 4197,5 60 |
| - блокированная застройка | м2 % | - | 1036,2 20 | 2798,4 40 |

Расчет территории для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок – 2025 г.

Для размещения предлагаемого проектом объема нового строительства потребуются территории:

| Жилой фонд | Объем ввода жилого фонда м²/% | Плотность жилого фонда, м²/га | Плотность населения, чел/га | Территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный | 8342,4 69 | 3246 | 135 | 2,57 |
| Блокированный | 3834,6 31 | 2574 | 107 | 1,49 |
| x) Жилобеспеченность на 2025 г. – 24,0 м²/чел |  |  |  |  |
| Итого | 12177 | 5820 | - | 4,06 |

На расчетный срок (2025 г.) общая емкость территорий для размещения нового жилищного строительства на реконструируемой территории и территории сносимого фонда составит 4,06 га.

Общий объем нового жилищного строительства – 12177 м², в том числе многоквартирного – 8342,4 м² общей площади (69%), блокированного 3834,6 м² (31%).

Среднегодовой ввод жилой площади составит 811,8 м² общей площади.

На период до 2015 при сохранении 3944,9 м² существующего фонда и строительство новых 5181,1 м², жилищный фонд составит 9126,0 м², средняя жилая обеспеченность – 18,0 м² на человека.

На период 2025 г. при сохранении 2223,0 м² существующего жилищного фонда и строительстве новых 6995,9 м² дополнительно к 5181,1 м2 построенных в период 1 очереди, жилищный фонд поселка составит 14400,0 м², средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24,0 м² на человека.

Социально-территориальным направлением решения жилищной проблемы, при стабильной численности населения, является каменное многоквартирное жилищное строительство с заменой ветхого и аварийного жилого фонда.

Проектом предлагается замена индивидуальной застройки, выбывающей по мере амортизации, новой блокированной 1-2 этажной застройкой на свободных участках.

Комплексное решение жилищной проблемы

Критериями комплексного решения жилищной проблемы являются, реконструкция и развитие жилых территорий, формирование благоприятной жилой среды:

- обеспечение каждого жителя поселка социально - гарантированным нормативом жилой площади;

- ликвидация в течение первой очереди аварийного жилья - 995,1 м2, а на расчетный срок ветхого жилья в объеме 1721,9 м2 общей площади;

- увеличение жилищной обеспеченности до 18-24,0 м² общей площади на 1 человека в соответствии с проектными периодами;

- при определении структуры нового строительства по типам застройки необходимо учитывать предпочтения граждан, социальное положение населения, сложившиеся хозяйственные традиции, результаты социологического опроса.

# ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Современная состояние поселка.

Сложившаяся планировочная структура села Б.Нимныр обусловлена историческими предпосылками его основания и природным ландшафтом.

Поселение на месте нынешнего с.Б.Нимныр возникло в начале 1930-х годов при строительстве Амуро-Якутской автодороги.

В настоящее время, в поселке действуют предприятия ДРСУ-3, Дом культуры, детский сад, библиотека, средняя школа №25, фельдшерско-акушерский пункт, филиал отделения Сбербанка, отделение почтовой связи, 2 магазина, кафе, баня. Телевидение принимается через телевизионный ретранслятор. Население села составляет на 1 января 2009 года 451 человек.

Село Б.Нимныр находится в 75 км от районного центра – г.Алдана, связан автобусным маршрутом.

Территория, занимаемая поселком, располагается в долине реки Большой Нимныр. Долина вытянута с запада на восток и окружена отрогами близлежащих горных хребтов с значительными уклонами рельефа (до 15-30 ‰).

Планировочным элементом, определяющим главную градостроительную ось развития структуры, является Федеральная автодорога М-56, которая членит поселок на два планировочных района; северный (жилой) и южный (промышленный).

Между улицей Школьная и Федеральной автодорогой М-56 располагается поселковый центр с основными административными и общественными зданиями. В состав общепоселкового центра входят зоны административного, делового, торгового и общественного назначения.

Основная жилая застройка района представлена двухэтажными каменными жилыми домами и одноэтажной 2-х, 4-х квартирной деревянной застройкой, построенной в основном в 50 60-е годы 20 века.

В настоящее время застройка не ведется ввиду недостатка инвестиций. Кварталы двухэтажной каменной застройки сосредоточены в центральной части села. Для застройки данного типа характерна мелкая сетка кварталов и низкий уровень благоустройства. Северная территории села занята 1, 2, 4-х квартирными деревянными жилыми домами, основная часть которых расположена вдоль улиц Таежная и Школьная. Большой процент составляют ветхие и аварийные жилые дома, многие из которых заброшены.

По всей территории с.Б.Нимныр хаотично разбросаны частные огороды. Эти территории требуют упорядочения, либо выноса за пределы селитебной территории.

Также на территории села находятся коммунально-складские зоны, представленные базами, гаражами, инженерными сооружениями и заброшенными складами. Основная промышленная зона расположена в южной части села. Большую часть территории занимает дорожное предприятие ГУП ДРСУ-3.

## Принципиальные решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры поселка

Проектом Генерального плана совмещенного с проектом планировки территории МО «Город Алдан» с.Большой Нимныр Алданского района РС(Я) определено развитие на период до 2025 года. Численность населения с.Большой Нимныр на период до 2025 года, в соответствии с прогнозом, составит 600 человек.

Генеральным планом совмещенным с проектом планировки территории МО «Город Алдан» с.Большой Нимныр Алданского района РС(Я) определены основные положения по функциональному зонированию территории сельского поселения, архитектурно-планировочной организации территории, упорядочению транспортной схемы и улично-дорожной сети, водоотведению и защите от затоплений.

На основе комплексного анализа современного использования территории проектом выявлены планировочные ограничения и ресурсный потенциал территории. Совокупность выделенных планировочных ограничений позволила принять решения по направлению территориального развития с.Большой Нимныр, наиболее рациональному размещению селитебной, производственной и коммунально-складской зон села.

С целью размещения расчетных показателей жилищно-гражданского строительства в проекте генерального плана выделены:

- территории сохраняемой и реконструируемой застройки;

- определены территории для жилищного строительства на перспективу;

- выбраны территории для размещения объектов общественной застройки, отдельных предприятий социальной инфраструктуры.

Структура жилой застройки представлена двумя типами:

- - многоквартирная 2-х этажная каменная застройка;

- - блокированная застройка;

Планировочное решение селитебной зоны обусловлено условиями застройкой нового жилого фонда.

Проектом предлагается снос деревянной 1, 2, 4-х квартирной застройки в северной части села, вдоль улиц Таежная, Школьная. На их территории предусмотренно строительство каменных 2-х этажных, полностью благоустроенных жилых домов, с охватом территории до проезда на электроподстанцию.

В восточной части села за территорией общеобразовательной школы выделены новые участки для строительства блокированных жилых домов.

Общественную зону проектом предлагается реконструировать на существующей территории. Между улицами Школьная и пробиваемой улицы Дорожная предусматривается строительство нового административного здания и нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Вдоль улицы Школьная на территории клуба предусматривается новое здание Многофункционального объекта культуры и спорта. Отделение ЖКХ, школа, столовая, АТС, магазины остаются в прежних зданиях. Исходя из расчетных показателей проекта, необходимо предусмотреть строительство детского сада. Место для его размещения выбрано в восточной части села, между ул.Школьная и зданием общеобразовательной школы.

На левом берегу р.Большой Нимныр, на против кладбища через Федеральную автодорогй М-56 предусмотрено спортивное ядро с разбивкой сквера юго-восточной части в границах территории сельского поселения.

Промышленная зона села Большой Нимныр сохраняет существующее функциональное назначение. К западу от территории ДРСУ-3, между Федеральной автодорогу М-56 и р.Большой Нимныр.

Генеральным планом были выделены резервные территории для размещения объектов местной промышленности и коммунально-складских зон: предприятия строительства, эксплуатации и ремонта Федеральной автодороги М-56 «Лена», автотранспортных предприятий, строительно-монтажных и эксплуатационных предприятий, связанные с эксплуатацией ж/д. участка в районе разъезда Б.Нимныр, участка ВСТО и магистральных линий электропередач (ЛЭП).

Предусмотрена площадка размещения АЗС на 18 заправок/час, общей площадью 2000 кв.м., строительный объем – 5,5 тыс.куб.м. и Комплекс автодорожного сервиса.

Расположение котельной находится вблизи реки Большой Нимныр в промышленной территории. Проектом предлагается организация общепоселкового канала, для отвода сточных и дождевых вод с прилегающих территорий.

# ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Учреждения обслуживания населения

Экспликация проектируемых общественных зданий и сооружений

| № по плану | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание |  |
| 4 | Детское дошкольное учреждение на 60 мест |  |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |
| 6 | Многофункциональный объект культуры и спорта |  |

В современных условиях, при решении проблем совершенствования системы обслуживания населения, нормативная потребность определяется распоряжением Правительства РФ от 19.11.1999г., №1683-р, где выделены так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых контролируется государством, а их строительство и функционирование осуществляется за счет бюджетных дотаций.

К социально нормируемым отраслям относятся объекты  образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства. Перечень объектов и расчет потребности приведен в таблице.

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры представлен на проектную численность населения 600 чел.  на расчетный срок 2025 г.:

Нормативная потребность в объектах

социальной инфраструктуры

(Распоряжение Правительства РФ от 19.11.1999г., № 1683-р)

| Наименование объектов | Расчет показат. | Существ. положен. 2009г. | По генплану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь 2015г. | расчет. срок 2025г. |
| Нормативный показатель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения 100 мест на 1000 чел., Rобслуж – 300м | мест детей | 0 39 | 60 50 | 60 60 |
| Общеобразовательные школы 180 мест на 1000 чел., Rобслуж – 500м | мест детей | 120 77 | 120 101 | 120 120 |
| Объекты здравоохранения (ЛПУ) |  |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 | 1 |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Спортивные залы 60-80 кв.м на 1000 чел | кв.м. | 280 | 280 | 280 |
| Плоскостные сооружения 195,0 кв.м. на 1000 чел. – площ. 540 кв.м. | кв.м. | - | Спортядро 3900 м2 540 | Спортядро 3900 м2 540 |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| Клубы Клуб 80 зрит.мест на 1000 чел. | мест | 100 | 100 | 300 |
| Библиотеки 1 библ. от 500 до 3000 чел. | объект | 2 | 2 | 2 |
| Парк культуры и отдыха 1 ПКиО от 10,0 до 100,0 тыс.чел. | объект | - | 1 | 1 |

# ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Село Большой Нимныр расположено в 75 км от г. Алдан. Транспортная схема села Б.Нимныр решается в увязке с транспортной системой города Алдан и Алданского улуса.

## Внешний транспорт

Главной особенностью транспортной системы Алданского улуса является круглогодичность функционирования ведущих видов транспорта – автомобильного, железнодорожного и воздушного. По территории улуса проходит главная транспортная артерия республики – АЯАД, с 1992г. осуществляются перевозки грузов по строящейся железной дороге Беркакит – Томмот – Якутск до ж/д станции Алдан.

Железнодорожная магистраль – Беркакит – Алдан – Томмот проходят в непосредственной близости от с.Б.Нимныр. А автомобильная дорога Федерального значения М-56 «Лена» Б. Невер – Алдан – Якутск - проходит в границах территории поселения.

Село .Б.Нимныр связано с городом Алдан Федеральной автодорогой М-56.

## Улично-дорожная сеть

Общие данные по существующей улично-дорожной сети в пределах территории границы поселения:

- Общая площадь уличной сети – 1,6 га;

Главной улицей поселка является улица Школьная.

Средняя ширина улиц – в красных линиях составляет 20 м. Ширина проезжей части улиц – 4,0 – 5,0 м.

Существующая улично-дорожная сеть имеет недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей). Требуется произвести упорядочение дорожной сети улиц и дорог.

Плотность уличной сети и размеры жилых кварталов соответствуют характеру застройки поселка малоэтажными зданиями с приусадебными участками.

Проектное решение

Настоящим проектом предусматриваются упорядочение и реконструкция улично-дорожной сети поселка.

В проекте принято несколько классов улиц и дорог:

- Федеральная автодорога (ширина проезжей части 7,5 м, протяженность 2,9 км).

- Главная улица (ширина в красных линиях 20 м; ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 0,8 км);

- Улица в жилой застройке основная (ширина в красных линиях 20-25 м; ширина проезжей  части 6,0 м, протяженность 1,3 км);

Общая площадь дорог составила по проекту 3,55 га.

Проектом предусматривается организация пешеходной связи между планировочными элементами – жилыми кварталами, общественным центром, промышленной и коммунально-складской зоной.

В центральной части села у Федеральной автодороги предусмотрено место для организации стоянки автобусов и такси.

В южной коммунально-складской зоне проектом предлагается организация зоны для размещения гаражей грузовых автомобилей и станции технического обслуживания. Выделено место для размещения автозаправочной станции на промышленной зарезервированной территории.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей природной среды» разрабатывается на стадии генерального плана для территории МО «Город Алдан» села Большой Нимныр Алданского района с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории села и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических  и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной  среды в процессе хозяйственной деятельности.

Вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования в селе должны учитываться при развитии всех сфер хозяйственного комплекса.

В данном разделе на стадии существующего положения села проведен анализ по состоянию инженерного обеспечения: состояние источников питьевой воды, сбор и захоронение жидких и твердых бытовых отходов, состояние мест утилизации или захоронения твердых бытовых отходов, места вывоза фекальных отходов, места вывоза промышленных и медицинских отходов, наличие и состояние скотомогильников, состояние сбора и отвода поверхностных вод в теплое время и паводковый период, наличие складов минеральных удобрений и технология их использования.

Поселение на месте нынешнего с.Б.Нимныр возникло в начале 1930-х годов при строительстве Амуро-Якутской автодороги. Основным видом трудовой занятости населения, является работа на обустройстве и содержании автомобильной дороги М-56.

Село Большой Нимныр находится в юго-западной части Алданского района, 68 км к югу от города Алдан, на правом берегу реки Большой Нимныр, в месте пересечения ее с федеральной автодорогой М-56. До районного центра – г.Алдана, 75 км, связан автобусным маршрутом.

Территория, занимаемая селом, располагается в долине реки Большой Нимныр. Долина вытянута с запада на восток и окружена отрогами близлежащих горных хребтов с значительными уклонами рельефа (до 15-30 ‰).

Главным фактором формирования населения территории на перспективу, является увеличение численности работающих в области золотодобычи, лесная и деревообработка, транспортное обслуживание потребностей региона и автодороги М-56.

В сфере заготовки  рыбной продукции и ее переработки, хранения занимаются в основном частные лица.

Для экологически устойчивого развития села разрабатываются природоохранные мероприятия по следующим направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана земельного фонда, инженерная защита территории;

- охрана и защита лесов;

- развитие системы обращения с  отходами;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

В разработку планировочных решений проекта включены основные мероприятия по стабилизации и оздоровлению экологической обстановки, представленные в Республиканских природоохранных документах, целевых программах, мероприятия, предусмотренные органами законодательной и исполнительной власти по реконструкции, развитию инженерной инфраструктуры и другим сферам хозяйственного комплекса.

Основными направлениями экологизации хозяйственного комплекса села являются:

- приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с целью снижения вредного воздействия от автотранспорта;

- повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению производственных и твердых бытовых отходов.

## Охрана воздушного бассейна

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) ( в редакции Законов РС (Я) от 13.07.2006 366-3 № 747- III, от 27.11.2006 396 № 805- III); Закону РС (Я) «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) от 27.11.2006 396-3 № 805- III» от 26.04.2007 3 № 924- III «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)»; «Положению о Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия)» Постановление правительства республики Саха (Якутия) от 24.052007 года № 224; «Закону Республики Саха (Якутия) о защите населения и территорий Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 16.06.2005 года 251-3 № 509- III, первоочередными задачами в области охраны атмосферного воздуха является реализация мероприятий республиканских природоохранных программ, запланированных атмосфероохранных мероприятий на производствах села.

Фонд села занимает – общую площадь жилых помещений 4939,64 м2,  население составляет 451человек.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят  «ЖКХ», ГУП ДРСУ-3, автотранспорт.

Котельные

На административной территории села Большой Нимныр по исходным данным находится одна котельная, как стационарный источник загрязнения атмосферного воздуха. Котельная  отапливается углем.

Котельная  обеспечивает теплом административные здания, школу, детский сад, фелдшерско-акушерский пункт (ФАП) и многоквартирные жилые дома.

Основное топливо для котельной – уголь Нерюнгринский каменный марки «СС», класса «Р», на расчетный срок (2025 г) предусмотрено газоснабжение села.

При сгорании каменного угля выделяются в атмосферу следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, сажа, пыль неорганическая:  70-20% SiO2. При этом не соблюдаются санитарно-защитные зоны по требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от от 25.01.08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  по расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от угольных складов и складов шлака котельных.  Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ, склады угля и шлака необходимо укрывать. Требования: в котельных укрыть склады угля и шлака; продиктовано это тем, что от поверхности складов сдувается

- пыль неорганическая до 20% SiO2 (уголь);

- пыль неорганическая 20-70% SiO2 (шлак)

Для надежного обеспечения теплоснабжением центральной части села и для уменьшения выбросов загрязняющих веществ по проекту предлагается:

Теплоснабжение села обеспечивается от локальных источников тепла.

- Сохраняемая котельная  подлежит реконструкции с переходом на газовое топливо;

- Строительство автономного источника теплоснабжения, установленной мощностью 0.5МВт на производственной территории КОС.

Строительство и реконструкция  котельных осуществляется с применением более эффективных, энергосберегающих технологий и оборудование с применением электронных регуляторов, частотных регулирующих приборов, первичных преобразователей и современных приборов учета тепла и расхода воды.

Основным топливом для котельных и индивидуальных источников теплоснабжения по проекту газовое топливо.

Автотранспорт

Главной особенностью транспортной системы является то что по железнодорожная магистраль – Беркакит – Алдан – Томмот проходят в непосредственной близости от с.Б.Нимныр. А автомобильная дорога Федерального значения М-56 «Лена» Б. Невер – Алдан – Якутск - проходит в границах территории поселения.

Село .Б.Нимныр связано с городом Алдан Федеральной автодорогой М-56. Расстояние от центра улуса составляет 75 км.

Главной улицей поселка является улица Школьная.

Средняя ширина улиц – в красных линиях составляет 20 м. Ширина проезжей части улиц – 4,0 – 5,0 м.

Существующая улично-дорожная сеть имеет недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей). Требуется произвести упорядочение дорожной сети улиц и дорог.

На территории села одним из источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух является автотранспорт частников. По данным заказчика в настоящее время легковых автомашин 62 единиц у частных лиц и 2 единицы у муниципальных; грузовых 2 единицы у частников  1 единица у муниципальных; сельхозтранспорт 3 у муниципального предприятия. При эксплуатации автотранспорта и технологического автотранспорта выделяются в атмосферу следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, сажа.

На территории села одним из источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух является дорожное предприятие ГУП ДРСУ-3, предприятие. От границы предприятия до ближайшего жилого дома 114 метров. Согласно СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 у объектов по обслуживанию тяжелой грузовой техники, нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) составляет 300 метров. Для сокращения размера СЗЗ  требуется разработать проект организации санитарно-защитной зоны и пройти согласование в соответствующем надзорном органе.

Эксплуатация автотранспорта на не обустроенных дорогах способствует образованию пылевого смога, загрязнению придорожных территорий тяжелыми металлами.

Проектом предусматривается организация пешеходной связи между планировочными элементами – жилыми кварталами, общественным центром, промышленной и коммунально-складской зоной.

В центральной части села у Федеральной автодороги предусмотрено место для организации стоянки автобусов и такси.

Для улучшения качества атмосферного воздуха предлагается следующие мероприятия.

Организационно-технические мероприятия:

- разработка сводного тома ПДВ (предельно-допустимых выбросов) села. ,

- организация санитарно-защитных зон

Технологические мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах (СЗЗ).

Мероприятия по снижению шума и загрязнения от автотранспорта.

- озеленение вдоль улиц и дорог;

- покрытие улиц асфальтом или песчно-гравийной смесью;

- установка герметичных стеклопакетов на окна и балконные двери со стороны фасада дома, где превышение уровня шума;

- посадка деревьев и кустарников с таким расчетом, чтоб заглушали автомобильный шум;

## Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Для решения комплекса задач по обеспечению населения доброкачественной водой принят Закон Республики Саха (Якутия) о питьевой воде и питьевом водоснабжении (в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 367-3 № 749-III)

Мероприятия по обеспечению потребностей экономики населения в водных ресурсах включают:

- восстановление и охрана водных объектов:

- проектирование и строительство очистных сооружений

- реконструкция и строительство  очистных сооружений, доочистка, внедрение передовых технологий очистки

- строительство канализационных сетей и сооружений

- проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- организация производственного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению; создание лабораторий производственного контроля;

- разработка научных обоснований для повышения эффективности управления водным фондом.

Водоснабжение

Источником водоснабжения являются две скважины производительностью Q=10м3/час и Q=5м3/час. В настоящее время в селе Большой Нимныр имеется централизованное водоснабжение. Вода из скважин не проходит очистку и используется для хозяйственно-питьевых целей. Потребность поселка в питьевой воде составляет – 152,44 м3/сут.

По химическому составу подземные воды, Алданского района,  гидрокарбонатные  гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниевые, иногда магниево-кальциевые. По величине минерализации – воды пресные от 121 до 453 мг/л.

По проекту система водоснабжения села принята кольцевая, объединенная хозяйственно – питьевая - противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения села Большой Нимныр принята на I очередь (2015г.) и расчетный срок (2025г) от существующих локальных скважин.

На I очередь и расчетный срок производительность водозабора должна быть 15 м³/час.

Схема водоснабжения от водозабора следующая:

- от скважин вода поступает в две существующие сборные емкости объемом 2х25м3;

- после очистки вода водоводами 2х150мм подается в резервуары чистой воды 2х200 м³;

- насосами 2-го подъема по водоводам вода подается к потребителям.

Сеть водопровода кольцевая, связывает локальные скважины и накопительные емкости поселка в единую систему.

Основные проектные мероприятия:

- Строительство резервуаров чистой воды 2х200 м3.

- Строительство станции водоочистки и насосной станции II подъема.

- Строительство кольцевой магистральной сети водопровода.

Водоотведение

В настоящее время в п.Большой Нимныр существует внутриквартальная система канализации. Сброс сточных вод предусматривается в отдельные ведомственные канализационные сборники.

Места для вывоза и сброса стоков из сборников вблизи села отсутствуют. Согласно исходным данным администрации села, стоки вывозятся в г. Алдан на сливную станцию.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий. Для очистки стоков предусматривается биологическое очистное сооружение (КОС) производительностью 250 м3/сут. КОС расположено на расстоянии 220 метров от границы жилого дома на юго-западе села. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

В лаборатории при КОС, после взятия проб, соответстветствующие нормам, очищенные сточные воды сбрасываются в р.Большой Нимныр.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Санитарно-защитная зона КОС - 200м (СанПИН 2.2.1/2.11.1200-03).

Ливневая канализация в п.Большой Нимныр отсутствует. Дождевые и талые воды поступают в р.Большой Нимныр.

Предлагается предусмотреть ливневую канализацию для отвода дождевых и талых вод, и решает задачу осушения заболоченных и подтопленных территорий в с.Большой Нимныр По условиям рельефа в отдельных кварталах поселка предусматривается устройство локальных очистных сооружений со сбросом очищенных стоков в р.Большой Нимныр.

Основные мероприятия:

- Строительство биологических очистных сооружений (I очередь и расчетный срок).

- Строительство сливной станции.

- Строительство канализационной насосной станции.

- Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

Комплексная оценка качества воды реки Большой Нимныр свидетельствовала о том, что в 2006 г. Загрязненность воды реки стабилизировалась в пределах 4-го класса качества, вода характеризовалась как «грязная». В течении нескольких лет наблюдалась тенденция постепенного снижения загрязненности воды соединениями железа. Содержание фенолов в среднем превышало ПДК в 3 раза, максимальное – в 7 раз; частота обнаружения фенолов в концентрациях выше ПДК фиксировалась в 80 % проб.

Требования Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденны Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996г. № 1404.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к  акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологическо-го, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается:

- для рек, стариц и озер – от среднемноголетнего уреза воды в летний период;

Размер водоохраной зоны реки Большой Нимныр – 200 метров, Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек протяженностью от их истока:

До 10 км                                               – 50 м

От 10 км до 50 км                                – 100 м

От 50 км до 100 км                              – 200 м

От 100 км до 200 км                            – 300 м

От 200 км до 500 км                            – 400 м

От 500 км и более                               – 500 м

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах водоохранных зон.

Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режима ведения хозяйственной деятельности в их пределах население информируется в установленном порядке.

В пределах водо-охранных  зон запрещаются:

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорение и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным в ст. 65 п.6 Водного Кодекса РФ  запрещаются:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно – кустарниковой растительностью или залужены.

Проектирование водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с нормативно-методическими документами, утвержденными Министерством природных ресурсов Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режима ведения хозяйственной деятельности в их пределах население информируется в установленном порядке.

## Охрана земельного фонда. Инженерная защита территории

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются функциональным использованием земель и включают следующие позиции:

Сохранение и повышение плодородия почв зон сельскохозяйственного назначения через выполнение системы программных мероприятий:

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- проведение работ по инвентаризации и агрохимическому обследованию земель;

- проведение мелиоративных работ;

- научно- техническое обеспечение агропромышленного комплекса.

Проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов:

- Противопаводковые мероприятия - строительство противо-эрозионных, берегозащитных сооруженийстроительство дождевой канализации, очистных сооружений дождевого стока.

## Охрана почв.

Оценка состояния почв на территории данного населенного пункта не проводилась с требованиями СанПиН 42-128-4680-88, СанПиН 2.1.7.1287 – 03. За период существования населенного пункта не было случая, чтоб почва была источником загрязнения. Отсутствуют техногенные источники загрязнения почвы кроме АЗС, автобазы ГУП ДРСУ-3.

Склад ГСМ: АЗС

В южной коммунально-складской зоне проектом предлагается организация зоны для размещения гаражей грузовых автомобилей и станции технического обслуживания. Выделено место для размещения автозаправочной станции на промышленной зарезервированной территории. Санитарно-защитная зона АЗС согласно СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03  100 метров.

ГУП ДРСУ-3

Ремонтная база ГУП ДРСУ-3 располагается рядом с территорией, зарезервированной под строительство АЗС. Проезды по территории автобазы имеют твердое покрытие, замена технических жидкостей производится в соответствии с требованиями и нормами.

Полигон ТБО, промышленных и медицинских

отходов,  скотомогильник.

Согласно исходным данным администрации села Большой Нимныр, твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО г. Алдана.

Кладбища.

На существующее положение в городе имеется действующее кладбище на левом берегу реки Большой Нимныр, в пределах водоохранной зоны реки.

Согласно ст. 65 п. 6 Водного Кодекса РФ  в пределах водоохранных зон запрещаются: размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод.

Второе кладбище закрытое. Располагается по правому берегу реки Большой Нимныр в северо-восточном направлении на расстоянии от границы жилой зоны 150 м.

## Защита от шума и вибрации

На существующее положение источниками шума и вибрации являются автотранспорт.

На перспективное развитие при организации централизованных тепловых, водопроводных и канализационных сетей будут предусмотрены насосы, вентиляторы, кондиционеры. При подборе оборудования должно быть выбрано, то которое, наиболее отвечает требованиям по защите от шума и вибраций.

Уровни шума от автотранспорта периодичные, кратковременные. Автотранспорт необходимо эксплуатировать в соответствии с техническими нормами.

При новом строительстве необходимо соблюдать требуемые нормы эксплуатации оборудования при строительстве.

## Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений.

Электромагнитные поля.

В настоящее время электроснабжение потребителей с. Большой Нимныр осуществляется от подстанции ПС-110/10 кВ «№37» с одним трансформатором 2500 кВА Южно-Якутских электрических сетей. На территории села расположены 3 распределительных подстанций 10/0,4 кВ различного срока эксплуатации и состояния. Суммарная установленная мощность трансформаторов на ТП-10/0,4 кВ – 1,43 тыс.кВА.

На I-ю очередь предусматривается строительство  комплектной трансформаторной подстанции КТП-160 кВА и два КТП-250кВА. Распределительные ЛЭП и подстанции КТП будут проектированы по проектам застройки кварталов с.Большой Нимныр согласно планам строительства. Для категорийных потребителей (котельные, больничные учреждения  и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС.

Воздействие этих источников локализуется в пределах территории согласно установленных нормативных охранных зон по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях». п. 5.2.2. Коллективные и индивидуальные средства защиты изготавливаются с использованием технологий, основанных на экранировании (отражении, поглощении энергии ЭМП) и других эффективных методах защиты организма человека от вредного воздействия ЭМП.

Таким образом, увеличения границ СЗЗ по воздействию электромагнитных полей не требуется.

## Радиационная безопасность.

На территории села Большой Нимныр отсутствуют источники радиационного заражения.

## Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания.

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электро-магнитного излу-чения от радио-технических объектов | Загрязненность сточных вод* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны: |  |  |  |  |
| -усадебная застройка | 55 | 1 ПДК | 1 ПДУ | На расчетный срок норма-тивно очи-щенные на очистных соо-ружениях |
| -многоэтаж-ная застройка |  |  |  |  |
| Ночное время суток (23.00 – 7.00) | 45 |  |  |  |
| Общественно-деловые зоны | 60 | 1 ПДК | 1 ПДУ | То же |
| Производст-венные зоны | Нормируется по границе объеди-енной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объедиенной СЗЗ 1 ПДУ | Сброс на очис-тные сооруже- ния только от бытовых при- боров |
| Рекреацион- ные зоны в том числе места массо- вого отдыха, территории лечебно-про- филактических учреждений длительного пребывания больных и центров реа- билитации | 70 (7.00 до 23.00) 60 (с 23.00 до 7.0 | 0,8 ПДК | 0,8 ПДУ | На расчетный срок норма-тивно очи-щенные на очистных соо-ружениях |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | в селе Большой Нимныр отсутствует |
| Зоны сельско- хзяйственно- го использова- ния | 70 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Сброс на очис-тные сооруже- ния только от бытовых при- боров |

- Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00

## Организация санитарно-защитных зон.

Сводные данные по санитарно-защитным зонам основных

промышленных предприятий села (м).

| № п.п. | Перечень производствен ных объектов | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | Предложения генерального плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс сан. Вредности | Зона сан. Вредности | Класс сан. Вредности | Зона сан. Вредности | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная | III | По расчету | III | По расчету | Реконструкция с переводом на газовое топливо. |
| 2 | КОС | III | По расчету | III | По расчету | Строительство новой котельной |
| 3 | Кладбище | V | 50 | V | 50 | Закрыть существующее, разместиь новое в соответствии с СанПиН |
| 4 | Рем. База ГУП ДРСУ | III | 300 | III | 300 | Разработать проект ПДВ |

# ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общая часть

Проект водоснабжения и водоотведения генерального плана с.Большой Нимныр выполнен на основании следующих документов:

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

Основная цель настоящего раздела генерального плана – обеспечение оптимального развития систем водоснабжения и канализации поселка, взаимосвязанных с его территориально-планировочным развитием.

Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения являются две скважины производительностью Q=10м3/час и Q=5м3/час. В настоящее время в с.Большой Нимныр имеется централизованное водоснабжение. Вода из скважин не проходит очистку и используется для хозяйственно-питьевых целей. Потребность поселка в питьевой воде составляет – 152,44 м3/сут.

Проектные предложения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды  питьевого качества.

Удельные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя в сутки  приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

В нормы водопотребления включены все расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в таблицах № 1, 2, 3.

Расход воды на поливочные нужды определен по норме 50 л/сут на человека.

Полив предусматривается водой из системы водопровода.

Таблица 1

РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ с.БОЛЬШОЙ НИМНЫР

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2009 г.) |  |  |  | I очередь (2015г.) |  |  |  | Расчетный срок (2025 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | Расход воды м3/сут |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
| 1 | Застройка здания-ми оборудованны-ми внутренним во-допроводом, кана-лизацией и систе-мой централизо-ванного горячего водоснабжения | - | - | - | - | 0,451 | 350 | 157,85 | 189,42 | 0,438 | 350 | 153,30 | 183,96 |
| 2 | Застройка здания-ми оборудованными внутренним водо-проводом и канали-зацией с ваннами и местными водонаг-ревателями | 0,451 | 200 | 90,20 | 108,24 | 0,056 | 200 | 11,20 | 13,44 | 0,162 | 230 | 37,26 | 44,71 |
| 3 | Застройка зданиями необорудованными внутренним водо-проводом и канали-зацией с водополь-зованием привоз-ной водой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Неучтенные расходы 20% |  |  | 18,04 | 21,65 |  |  | 33,81 | 40,57 |  |  | 38,11 | 45,73 |
|  | ИТОГО |  |  | 108,24 | 129,89 |  |  | 202,86 | 243,43 |  |  | 228,67 | 274,40 |

Таблица 2

РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ

ПОЛИВКА УЛИЦ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2009 г.) |  |  | I очередь (2015г.) |  |  | Расчетный срок (2025 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во населения тыс. чел. | норма водопотребления л/сут на чел. | расход воды м3/сут | кол-во насе-ления тыс. чел. | норма водопотребления л/сут на чел. | расход воды м3/сут | кол-во насе-ления тыс. чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | расход воды м3/сут |
| 1 | с.Большой Нимныр | 0,451 | 50 | 22,55 | 0,507 | 60 | 30,42 | 0,600 | 60 | 36,00 |

Таблица 3

Суммарные расходы воды по системе водопровода

| №№ пп | Наименование потребителей | Расходы воды м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. (2009 г.) |  | I очередь (2015г.) |  | Расчетный срок (2025г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 |
|  | с.Большой Нимныр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 108,24 | 129,89 | 202,86 | 243,43 | 228,67 | 274,40 |
| 2 | Поливка улиц и зеленых насаждений | 22,55 | 22,55 | 30,42 | 30,42 | 36,00 | 36,00 |
|  | ИТОГО | 130,79 | 152,44 | 233,28 | 273,85 | 264,67 | 310,40 |

Пожарные расходы воды

с.Большой Нимныр

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СниП 2.04.02-84 (таблицы №5 и №6).

На существующее положение, I очередь и расчетный срок принят 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, на внутреннее пожаротушение 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с).

Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит:

Существующее положение, I очередь, расчетный срок

3х(15+5)х3,6=216 м³.

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода I пояса – зоны строгого режима.	Границы ЗСО подземных источников устанавливаются в соответствии с нормами.

Границы 1 пояса ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 50м.

Для водоводов устанавливаются санитарно-защитные полосы шириной50м.

Источники водоснабжения

Источником поселкогого хозяйственно-питьевого водоснабжения рассматриваются подземные воды.

Потребности поселка в питьевой воде в м3/сут:

существующие (2009г.)	   - 152,44

на I очередь (2015г.)              - 273,85

на расчетный срок (2025г.)   - 310,40

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения с.Большой Нимныр принята кольцевая, объединенная хозяйственно – питьевая - противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения с.Большой Нимныр принята на I очередь (2015г.) и расчетный срок (2025г) от существующих локальных скважин.

На I очередь и расчетный срок производительность водозабора должна быть 15 м³/час.

Схема водоснабжения от водозабора следующая:

- от скважин вода поступает в две существующие сборные емкости объемом 2х25м3;

- после очистки вода водоводами 2х150мм подается в резервуары чистой воды 2х200 м³;

- насосами 2-го подъема по водоводам вода подается к потребителям.

В целях наибольшей комплектности сооружений, предусматривается совмещение очистных сооружений с насосной станцией II подъема.

Производительность водозабора принимается на I очередь и расчетный срок – 15,0 м³/час (в том числе подпитка системы теплоснабжения – 2,5 м³/час).

Сеть водопровода кольцевая, связывает локальные скважины и накопительные емкости поселка в единую систему.

При низких температурах вода имеет значительно большую вязкость, что затрудняет ее отстаивание и фильтрацию, а также в целях предохранения разводящей сети от замерзания, предусматривается подогрев воды перед очисткой до температуры +10ºС.

Также в целях предохранения сети от замерзания проектом предусматривается устройство магистрального кольца, где поддерживается постоянная циркуляция. Движение воды по кольцу принято в одном направлении. Избыток воды сливается в резервуары чистой воды на очистных сооружениях.

При возникновении пожара подача воды по кольцу проектируется по двум направлениям.

В насосной станции II подъема устанавливаются хозяйственно- питьевые и противопожарные насосы.

Водоводы проектируются из стальных труб ø150мм и прокладываются в земле с изоляцией деревянной рейкой толщиной 50мм.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, устанавливаемых на магистральных сетях через 150 м.

Внутриквартальные сети и часть магистрального водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Строительство резервуаров чистой воды 2х200 м3.

- Строительство станции водоочистки и насосной станции II подъема.

- Строительство кольцевой магистральной сети водопровода.

Канализация

Существующее положение

В настоящее время в с.Большой Нимныр существует внутриквартальная система канализации. Сброс сточных вод предусматривается в отдельные ведомственные канализационные сборники.

Места для вывоза и сброса стоков из сборников вблизи села отсутствуют.

Проектные предложения

Нормы водоотведения и расходы сточных вод.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от жилой и общественной застройки представлены в таблицах 4, 5.

Таблица 4

РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ с.БОЛЬШОЙ НИМНЫР

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2009 г.) |  |  |  | I очередь (2015 г.) |  |  |  | Расчетный срок (2025 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | Расход воды м3/сут |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  |  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внут-ренним водопроводом, канализацией и систе-мой централизованного горячего водоснабжения | - | - | - | - | 0,451 | 350 | 157,85 | 189,42 | 0,438 | 350 | 153,30 | 183,96 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внут-ренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагре- вателями | 0,451 | 200 | 90,20 | 108,24 | 0,056 | 200 | 11,20 | 13,44 | 0,162 | 230 | 37,26 | 44,71 |
| 3 | Застройка зданиями не оборудованными внут- ренним водопроводом и канализацией с водо-пользованием привозной водой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 4,51 | 5,41 |  |  | 8,45 | 10,14 |  |  | 9,53 | 11,43 |
|  | ИТОГО |  |  | 94,71 | 113,65 |  |  | 177,50 | 213,00 |  |  | 200,09 | 240,10 |

Таблица 5

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| №№ пп | Наименование потребителей | Расходы воды м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. (2009 г.) |  | I очердь (2015г.) |  | Расчетный срок (2025г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 |
|  | с.Большой Нимныр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 94,71 | 113,65 | 177,50 | 213,00 | 200,09 | 240,10 |

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий. Для очистки стоков предусматривается биологическое очистное сооружение производительностью 250 м3/сут.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Очищенные сточные воды сбрасываются в р.Большой Нимныр.

Санитарно-защитная зона КОС - 200м (СанПИН 2.2.1/2.11.1200-03).

Основные мероприятия

- Строительство биологических очистных сооружений (I очередь и расчетный срок).

- Строительство сливной станции.

- Строительство канализационной насосной станции.

- Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Ливневая канализация в с.Большой Нимныр отсутствует.

Дождевые и талые воды поступают в р.Большой Нимныр.

Проектные предложения

Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых вод, а также решает задачу осушения заболоченных и подтопленных территорий в с.Большой Нимныр.

По условиям рельефа в отдельных кварталах поселка предусматривается устройство локальных очистных сооружений со сбросом стоков в р.Большой Нимныр.

## ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Общая часть.

Проект теплоснабжения Генплана с.Большой Нимныр Алданского района выполнен на основании следующих документов:

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СП 41-104-2000 Проектирование автономных  источников теплоснабжения.

ТСН 23-343-2002 Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий. г. Якутск, 2002 г.

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

Существующее положение.

Характер существующей схемы теплоснабжения села определен сложившейся планировкой кварталов и промышленной зоны. Имеется одна котельная, которая обеспечивает теплом административные здания, школу, детские сады, объекты здравоохранения и многоквартирные жилые дома села.

Основное топливо для котельных – уголь Нерюнгринский каменный марки «СС», класса «Р».

Установленная мощность котельных составляет 5,82 МВт.

Протяженность сетей – 2.425 км.

Характеристики котельных

Таблица 1

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Тип, марка установленного оборудования | Установлен- ная мощность. (МВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Уголь |  | 6.16 |
|  | Всего |  |  | 6.16 |

Схема теплоснабжения.

Схема теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 80-60ºС, Рраб=0,6 МПа. Приготовление горячей воды отсутствует. Прокладка тепловых сетей 2-х трубная, надземная на опорах и в деревянном коробе. Закольцовки сетей не имеется. Учет тепла и расхода теплоносителей отсутствует.

Теплопотребление.

Теплопотребление поселка определено на расчетные параметры (ТСН 23-343-2002 РС(Я).

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки --42ºС

- средняя температура за отопительный период -13,2ºС

- продолжительность отопительного периода и градусосутки для жилых, общеобразовательных и других общественных зданий – 9158/267

- поликлиники, лечебные учреждения, дома интернаты – 9329/281

- детские дошкольные учреждения 9610/281

Температура воздуха внутри помещений:

- 21ºС – для жилых, общеобразовательных и др. общественных зданий.

- 22ºС – для детских дошкольных учреждений

Теплопотребление на отопление жилых зданий на существующем уровне определено расчетным путем в соответствие с удельным расходом тепла (Вт/м2). (Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР г.Якутск, 1987 г.)

| Этажность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход тепла Вт/м2 | 204 | 166 | - | - | - |

- максимальный часовой расход на вентиляцию жилых зданий принят в соответствии СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Приложение М. Исходя из расчета подачи 30 м3 наружного воздуха на 1 чел.

Теплопотребление жилищно-коммунального сектора

Таблица 2

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 0.451 |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 4.940 |
| 3 | Расчетная часовая нагрузка: |  |  |
|  | Отопление жилых зданий | МВТ | 1.00 |
|  | Отопление общественных зданий |  | 0.30 |
|  | Вентиляция общественных зданий |  | - |
|  | Горячее водоснабжение |  | 0.45 |
|  | Всего: |  | 1.75 |
|  | В т.числе от ЦИТ |  | 1.30 |

Общие тепловые нагрузки

Таблица 3

| №№ пп | Потребители | Ед.изм. | Максимальная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | МВТ | 1.75 |
| 2 | Производственно-промышленный сектор (ХКЗ) | « | -* |
|  | Всего |  | 1.75* |

* - нет исходных данных по произодственной зоне

Баланс покрытия тепловых нагрузок

Таблица 4

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопотребление всего | Мвт | 1.75* |
| 2 | Теплопотребление от ЦИТ | Мвт | 1.30* |
| 3 | Теплопотребление от ЦИТ с учетом потерь тепла в теплосетях 15% | -«- | 1.495* |
| 4 | Суммарная установленная тепловая мощность ЦИТ (табл.1) | -«- | 5.82 |
| 5 | Отпуск тепла от ЦИТ | -«- | 5.59 |
| 6 | Баланс тепла (+ избыток, -дефицит) | -«- | +4.095* |

* - нет исходных данных по произодственной зоне

Проектное решение.

По предложенной концепции развития села предлагается реконструкция жилого фонда в центральной части со сносом старой деревянной застройки и роста жилого фонда на расчетный срок. Новое жилищное строительство предполагается разместить на неосвоенных территориях и реконструируемых участках.

Тепловые нагрузки выполнены укрупненным расчетом:

Отопление жилых и общественных зданий согласно ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий» на 1 м2 жилого фонда.

Снижение удельного показателя зданий новой застройки достигается за счет повышения теплозащиты зданий.

Среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по нормам среднесуточного потребления с учетом степени благоустройства.

Теплопотребление ж/к сектора на расчетный срок

Таблица 5

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. 2009 г. | I – очередь 2015 г. | Расч.срок 2025 г. |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 0.451 | 0.507 | 0.600 |
| 2 | Общая жилая площадь зданий | тыс.м2 | 4.940 | 9.126 | 14.40 |
|  | Расчетная часовая нагрузка: | МВт |  |  |  |
|  | Отопление жилых зданий |  | 1.00 | 1.60 | 2.56 |
|  | Отопление общественных зданий |  | 0.30 | 0.70 | 0.90 |
|  | Вентиляция общественных зданий |  | - | 0.40 | 0.40 |
|  | Горячее водоснабжение |  | 0.45 | 0.60 | 0.70 |
|  | Итого |  | 1.75 | 3.30 | 4.56 |
|  | В том числе: 1) от индивидуальных тепло источников |  | 0.45 | 0.10 | 0.20 |
|  | 2) от централизованных источников |  | 1.30 | 3.20 | 4.36 |

Общие тепловые нагрузки

Таблица 6

| №№ пп | Потребители | Ед.изм. | Максимальная тепловая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I – очередь 2015 г. | Расч.срок 2025 г. |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | МВт | 3.30 | 4.56 |
| 2 | Производственно-промышленный сектор | « | 0.20* | 0.20* |
|  | Всего |  | 3.50* | 4.76* |

* - нет исходных данных по произодственной зоне

Характеристика котельных

Таблица 7

| N п/п | Наименование источника | Установленная мощность иточника; Мвт |  |  | Мероприятия пореконструкции, ликвидации, переоборудованию на Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г. | 2015г. | 2025г. |  |
| 1 | Котельная | 5.82 | 5.82 | 5.82 | Реконструкция. |
| 2 | КОС | - | 0.50 | 0.50 | Строительство новой встроенной котельной. |
|  | Всего | 5.82 | 6.32 | 6.32 |  |

Баланс покрытия тепловых нагрузок

Таблица 8

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I – очередь 2015 г. | Расч.срок 2025 г. |
| 1 | Теплопотребление всего | Мвт | 3.50* | 4.76* |
| 2 | Теплопотребление от ЦИТ | Мвт | 3.40* | 4.56* |
| 3 | Теплопотребление от ЦИТ с учетом потерь тепла в теплосетях 15% | -«- | 3.91* | 5.24* |
| 4 | Суммарная установленная тепловая мощность ЦИТ (табл.7) | -«- | 6.32 | 6.32 |
| 5 | Суммарный отпуск тепла от ЦИТ | -«- | 6.07 | 6.07 |
| 6 | Баланс тепла (+ избыток, -дефицит) | -«- | +2.16 | +0.83 |

* - нет исходных данных по произодственной зоне

Схема теплоснабжения.

Теплоснабжение села обеспечивается от централизованного источника теплоснабжения.

- Сохраняемые и расширяемые котельные подлежат реконструкции с переходом на более эффективные, энергосберегающие технологии и оборудование с применением электронных регуляторов, частотных регулирующих приборов, первичных преобразователей и современных приборов учета тепла и расхода воды;

- Строительство автономного источника теплоснабжения, установленной мощностью 0.5МВт на производственной территории КОС;

Схема теплоснабжения закрытая

Теплоноситель – вода с параметрами 95-700С для систем отопления, 600С для горячего водоснабжения, Рраб=0.6-0.8МПа

Тип прокладки надземная, пяти трубная. Существующие подверженные износу тепловые сети подлежат реконструкции по мере строительства.

## ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Общая часть.

Раздел «Газоснабжение» проекта «Генеральный план совмещенный с проектом планировки территории  МО "Город Алдан" (п. Большой Нимныр)» РС(Я) выполнен на основании следующих документов:

- Генеральный план (ОАО РПИИ «Якутпроект» - разделы «Генплан», «Теплоснабжение»);

- СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

- CП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология ";

- СНиП 2.07.01-89* ”Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов”;

- ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) ”Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий”;

- Паспорт социально-экономического развития Администрации МО «Город Алдан».

Источник газоснабжения

Раздел выполнен при внедрении «Восточной газовой программы» И строительства  магистрального газопровода на Дальний Восток в одном коридоре с нефтепроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан» (начало 2012г.).

«Восточная газовая программа» утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ОАО «Газпром».

В 2010 году будет утвержден договор о сотрудничестве в области социально-экономического развития республики при реализации программы. Разработана «Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия)».

С 2016 года, то  есть с момента начала газодобычи на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении РАО «Газпром» приступает к газификации населенных пунктов южных районов РС(Я), в том числе п.Б-Нимныр.

Расчетные климатические параметры (СНиП 23-01-99*):

- температура наружного воздуха для проектирования отопления :

-42 ºС;

-cр.температура воздуха за отопительный период: -13.3 ºС;

- продолжительность отопительного периода : 267 сут.

Для расчета газопотребления с.Большой Нимныр применены следующие показатели:

а) Численность населения на расчетный срок(2025г) : 600 человек

б) Норма средней обеспеченности населения жильем на расчетный срок: 24.0 м²/чел.;

в) Необходимый объем жилищного фонда к расчетным срокам:

12.0 тыс.м² (общая площадь);

Проектное решение

Проектное решение раздела «Газоснабжение» в составе генерального плана на расчетный срок (2025г) предполагает:

- строительство распределительных газопроводов высокого давления (0.3<P<0.6МПа) до ГРПБ и до котельных;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления (P<3кПа) для газоснабжения многоквартирных и блокированных жилых домов;

- строительство новых ГРПБ

Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны газопровода

Выбор маршрута прохождения газопроводов принят с учетом:

- раздела «Генплан» данного проекта, где показаны данные прогноза роста населения и проектно-планировочной организации территории.

-раздела «Теплоснабжение» данного проекта.

Охранные зоны газопроводов установлены по Постановлению Правительства РФ №878 от 20.11.2000г:

для газораспределительных сетей – в виде территории ограниченной услов-ными линиями, проходящими на расстоянии 10 м с каждой стороны газопроводов.

для ГРП (Pвх<0.6МПа) – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ объекта.

Расчет газопотребления

В проекте определены потребности в природном газе на расчетный срок (2025 год) для социальной инфраструктуры.

| № | Наименование | Часовой расход газа (м3/час) | Годовой расход газа (м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | потребление газа в квартирах (пищеприготовление) | 38.4 | 69081.7 |
| 2 | потребление газа на предприятиях бытового обслуживания | 10.4 | 28037.1 |
| 3 | потребление газа на предприятиях общественного питания | 3.8 | 7642.8 |
| 4 | потребление газа на теплоснабжение блокированных жилых домов | 135.0 | 464631.7 |
| 5 | потребление газа на хлебозаводах и пекарнях | 8.9 | 53243.5 |
| 6 | потребление газа на нужды торговли | 12.9 | 23231.6 |
|  | Централизованное теплоснабжение: |  |  |
| 1 | Котельная | 692.8 | 2384484.2 |
| 2 | КОС | 59.5 | 204852.6 |
|  | Всего | 961.6 | 3235205.1 |
|  | ИТОГО с к=1,1 | 1057.8 | 3558725.6 |

## ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Общая часть.

Проект электроснабжения генерального плана с. Большой Нимныр МО «г.Алдан» выполнен на основании следующих документов:

-СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

-СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

- РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

-Задания отдела генеральных планов.

Существующее положение.

Источники электроэнергии, распределительные ТП и ЛЭП.

В настоящее время электроснабжение потребителей с. Большой Нимныр осуществляется от подстанции ПС-110/10 кВ «№37» с одним трансформатором 2500 кВА Южно-Якутских электрических сетей. На территории села расположены 3 распределительных подстанций 10/0,4 кВ различного срока эксплуатации и состояния. Суммарная установленная мощность трансформаторов на ТП-10/0,4 кВ – 1,43 тыс.кВА.

Определение потребности в электроэнергии.

Электрические нагрузки.

Электрические нагрузки определяются по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя по приложению 12 СНиП 2.07.01-89*. Укрупненные показатели приняты с учетом современного уровня электропотребления и учитывают расходы электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Нормы электропотребления на одного жителя приняты: - 950 кВт*ч/год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято соответственно– 4100 ч/год.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора с.Большой Нимныр приведены в следующей таблице:

Сроки                              кол.                   Годовое                Максимальная

проект-ния                     населения        электро-               электрическая

тыс.чел.           потребление        нагрузка

млн.кВт*ч              тыс.кВт*год

I-я очередь (2015г)               0,517                  0,491                        0,119

Расчетный срок (2025г)        0,6                      0,57                          0,139

Проектная схема электроснабжения.

На все сроки проектирования электроснабжение с.Большой Нимныр от существующей подстанции 110/10 кВ «№37» S=2500кВА Южно-Якутских электрических сетей.

На I-ю очередь предусматривается строительство  комплектной трансформаторной подстанции КТП-160 кВА и два КТП-250кВА. Распределительные ЛЭП и подстанции КТП будут проектированы по проектам застройки кварталов с.Большой Нимныр согласно планам строительства. Для категорийных потребителей (котельные, больничные учреждения  и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС.

На расчетный срок предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций КТП-250 кВА и двух КТП-100 кВА для систем водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения по техническим условиям энергоснабжающей организации.

Реконструкция существующих электрических сетей 10 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 10 и 0,4 кВ.

Основные технические показатели

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-250 кВА		- 3 шт

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-160 кВА		- 1 шт

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-100 кВА		- 2 шт

- магистральные электрические сети ВЛЗ-10 кВ				-1,5км

## СВЯЗЬ

Общая часть.

Проект генерального плана с.Б.Нимныр выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

- СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов»,

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года за № 706-р,

- Задания отдела градостроительной документации.

Телефонизация

Существующее положение

Проводную телефонную связь в с.Б.Нимныр осуществляет Алданский ЛТЦ  ОАО «Сахателеком» с АТСК-50/200 емкостью 100 номеров, из которых задействовано 56 номера.

Расчетный срок (1 и 2 очередь)

Основное направление развития сети связи в селе предусматривается расширение емкости АТС до 200 номеров, замена аналоговых концентраторов на цифровые для обеспечения населения качественной телефонной связь и расширением предоставляемых услуг. Обеспечение населения доступом к сети Интернет от самого простого с помощью коммутируемого доступа (dial-up) до высокоскоростного доступа с помощью xDSL-технологий (ADSL), GPON, ETTH, развитие услуг подвижной связи в стандарте GSM и внедрение мобильной связи 3 поколения. Замена магистральных телефонных кабелей с медными жилами на волоконно-оптические.

Таблица развития телефонной связи.

| Наименование потребителей | Существ. (2009г.) | Вторая очередь (2015г.) | Расчетный срок (2025г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 451 | 507 | 600 |
| Кол-во номеров на АТС | 56 | 169 | 200 |

Телевидение и радиовещание

Существующее положение

В настоящее время телевизионное вещание в с.Б.Нимныр осуществляется эфирно.

Радиовещание осуществляется в УКВ-ЧМ диапазоне.

Расчетный срок (1 и 2 очереди)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. № 706-р определено, что при переходе на цифровое телевизионное вещание в стране будет применяться общеевропейский стандарт DVB (Digital Video Broadcasting). В качестве стандарта компрессии, применяемого в цифровом эфирном телерадиовещании, планируется использовать стандарт MPEG-4. Применение указанных стандартов цифрового вещания позволит в полосе частот, выделенной для одного аналогового канала эфирного наземного телевизионного вещания, передавать до 6 - 8 телевизионных и 4 радиоканалов одновременно. Кроме того, цифровые технологии позволят реализовать ряд дополнительных информационных услуг (интерактивных и справочно-информационных услуг, доступ в сеть Интернет и др.).

Наряду с построением новой цифровой инфраструктуры телерадиовещания одной из важнейших задач является сохранение на переходный период существующей аналоговой инфраструктуры вещания, которая позволит осуществить переход без ущемления прав граждан на доступ к информации.

Предусматривается замена аналоговых передатчиков на современные полупроводниковые. Планируется до 2027 года ввести дополнительные телевизионные приемо-передающие станции в стандарте DVB и радиопередатчиков системы цифрового звукового радиовещания (ЦЗРВ) с целью охвата населения телевизионным и радиовещанием других российских программ на базе цифровых приемников.

Оповещение при чрезвычайных ситуациях

Комплекс технических средств оповещения (КТСО) П-166 обеспечивает автоматизированную систему централизованного оповещения с.Б.Нимныр с целью оповещения органов управления, должностных лиц и населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для подачи звуковых сигналов на улицах с.Б.Нимныр с целью оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации предусматривается установка на крышах высотных зданий сирен гражданской обороны «С-40М» на расстоянии 900-1000 м друг от друга. Сирены подключаются к сети электроснабжения к напряжению 380В, а запуск сирен «С-40М» производится через пусковые устройства «П-164АМ», а так же предусматривается оповещение населения путем информирования через телевизионные и радиоканалы.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Показатели | Ед. изм. | Совр. сост-е на 01.01. 2009 г. | Расчет. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель поселения в установленных границах: | га | 475,84 | 475,84 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га | 4,93 | 7,97 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - многоквартирные жилые дома | -- | 2,61 | 5,18 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -- | 2,32 | 1,30 |
|  | - блокированные 1-2эт. жилые дома | -- | - | 1,49 |
|  | общественно – деловых зон | -- | 1,13 | 2,38 |
|  | производственно - коммунальных зон | -- | 3,82 | 5,86 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктуры | -- | 11,73 | 11,73 |
|  | рекреационных зон | -- | 427,34 | 427,34 |
|  | зон специального назначения (кладбища) | -- | 0,39 | 0,39 |
|  | иных зон | -- |  |  |
|  | земли с/х назначения | -- | 2,21 | 2,21 |
| 1.2 | Из общей площади земель поселения территории общего пользования | га | 3,01 | 4,12 |
|  | из них: | -- |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -- | - | 0,57 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -- | 3,01 | 3,55 |
| 1.3 | Из общей площади земель городского поселения территории резерва для развития поселения | -- | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 451 | 600 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 |
|  | - дети до 16 лет | чел/% | 116 26 | 180 30 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | -¢¢- | 267 59 | 360 60 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -¢¢- | 68 15 | 60 10 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс.м2 общ. пл.кв. | 4,940 | 14,400 |
|  | В том числе: | тыс.м2 общ. пл.кв./% |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | -- | 4,940 100 | 14,400 100 |
|  | частной собственности | -- | 0 0 | 0 0 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  | 4,940 100 | 14,400 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -многоквартирные жилые дома | -- | 4,940 100 | 10,565 73 |
|  | -блокированная 1-2 этажная застройка | -- | - | 3835 27 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 общ. пл.кв. | - | 1,722 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ. пл.кв. | - | 2,223 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего | -- | - | 6,996 |
|  | В том числе: | -- |  |  |
|  | многоквартирная | -- | - | 4,1975 |
|  | блокированная | -- | - | 2,7984 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел | 11 | 24 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | - | 60 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы- всего/1000 чел. | учащихся | 108 | 120 |
| 4.3 | Фельдшерско-акушерский | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Клубы – всего/1000 чел. | мест | 100 | 300 |
| 4.5 | Библиотеки | объект | 2 | 2 |
| 4.6 | Спортивные залы | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Парк культуры и отдыха | объект |  | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км |  | 5,0 |
|  | из них: |  |  |  |
| 5.2 | -федеральная автодорога | -- |  | 2,9 |
| 5.3 | -главная улица | -- |  | 0,8 |
| 5.4 | - улица в жилой застройки (основная) | -- |  | 1,3 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут. | 152,44 | 310,40 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | -- | 360 | 360 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | -централизованная | л/сут на чел | - | 350 |
|  | -с местными водонагривателями | л/сут на чел | 200 | 230 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | 113,65 | 240,10 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -- | - | 250 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | тыс. кВт в год. |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -- | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -- | - | 0,57 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч. |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды: | -- | - | 950 |
| 6.3.3 | Источник покрытия электронагрузок | тыс. кВт | 1,43 | 2,53 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 2,5 | 4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | мВт | 1.75 | 4.76 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -- | 1,75 | 4,56 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - котельные | мВт | 5,82 | 6,32 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -- | 0.45 | 0.20 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 2,5 | 3,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
|  | Потребления газа – всего: | м3/ год | - | 3235205 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 100 | 200 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 0,39 | 0,39 |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Картографический материал (масштаб 1:2000).

2. «Землеустроительное дело» с.Большой Нимныр», МО «Город Алдан» РС(Я), ООО «НПАП Меридиан+, г.Москва 2006 г.

3. Паспорт социально–экономического развития МО «Город Алдан» по состоянию на 1 января 2009 г.

4. Программа социально–экономического развития МО «Алданский район» 2007-2011 гг.

5. Протокол публичных слушаний по разработки документа территориального планирования «Генеральный план, совмещенный с проектом планировки территории МО «Город Алдан» (село Большой Нимныр). От 11 марта 2010 года.